ALAO Rachad - Casier 351

AMOUYAL  Xavier - Casier 354

SIMULATION D’UNE MODULATION

CODEE EN TREILLIS
SUR UN CANAL DE RAYLEIGH

I - But du projet

Il s’agit de simuler l’ensemble {Codeur + Canal + Décodeur} dans le cas d’une modulation MAQ16 codée en treillis sur un canal de Raleigh, décodée au moyen d’un algorithme de Viterbi. L’intérêt de cette simulation est d’évaluer les performances de la modulation utilisée ainsi que du système de codage sur ce canal, qui permet notamment de moduler des canaux réels tels que le canal radio-mobile.

II - Codeur convolutif et modulateur MAQ16 utilisés

1) Codage canal

Avant de procéder à la modulation proprement dite, il faut effectuer un codage sur les bits de source. Le codeur convolutif utilisé est détaillé ci-dessous :

yn[3]

xn[2]

yn[2]

xn[1]

yn[1]		   MAPPING

xn[0]

yn[0]

T			       T

an

- Modulation MAQ16

Une fois le codage canal effectué, chaque paquet de 4 bits yn est transformé en un symbole complexe an = a + jb où (a,b)Î{-1,1,-3,3} (à un coefficient multiplicatif près caractérisant l’énergie des symboles).

III - Modélisation du canal de Rayleigh

Le modèle utilisé pour représenter l’action du canal est le suivant :

Si an est le symbole émis, on aura, en sortie du canal, l’observation zn = an*gn + bn ,

où bn est un bruit blanc, gaussien, centré, complexe de variance No. gn est le gain du canal de Raleigh ; on prendra ici gn réel et suivant une loi de Raleigh de paramètre s, i.e. :

p(g) = g/s2*exp(-g2/2s2). On supposera par la suite que le récepteur aura à sa disposition la valeur des gains gn. Cette hypothèse n’est évidemment pas vérifiée en pratique, puisque le récepteur doit estimer la valeur de ces gains avant de procéder au décodage.

IV - Décodage des signaux reçus

Le décodage constitue, comme toujours, l’opération la plus délicate dans toute la chaîne de transmission. Le codage canal utilisé étant un codage convolutif, on va pouvoir employer l’algorithme de Viterbi pour réaliser le décodage. Il s’agit en fait de minimiser l’expression åïzn-an*gnï2 par rapport aux xn.

Diagramme des transitions du codeur

00		xx00   		  00

xx10

01		xx10			  01

xx00

xx01

10		xx11			  10

xx11

11		xx01   		  11

Problème des branches parallèles

Comme on peut le constater ci-dessus, le diagramme de transition présente des branches parallèles (en fait, chaque branche est quadruple), car les bits xn[2] et xn[1] n’interviennent pas dans le codage. Exemple  : pour passer de l’état 00 à l’état 01, les 4 sorties possibles sont 0010, 0110, 1010, 1110, d’où la notation xx10 du diagramme. La présence de ces branches parallèles est assez pénalisante pour les performances de la modulation (absence de diversité, ce qui est très mauvais sur un canal de Rayleigh). Par ailleurs, lorsqu’on procédera au décodage, il faudra, pour chaque état du codeur, examiner de façon exhaustive les branches parallèles menant à cet état.

Rappelons, pour mémoire, le principe de l’algorithme de Viterbi :

- On initialise la métrique du noeud 00 à 0 et les autres métriques à +¥. Puis, à chaque étape, on effectue les opérations suivantes :

- On calcule l’ensemble des métriques de branches : ïzn-an*gnï2, pour chaque valeur de an.

- Pour chaque état du codeur, on minimise, sur l’ensemble des antécédents de cet état, l’expression :

(métrique du noeud antécédent + métrique de branche menant de l’antécédent à l’état examiné)

L’expression minimisée obtenue sera la nouvelle métrique du noeud examiné. On garde en mémoire la valeur des bits yn correspondant à la transition retenue.

On peut prendre les décisions finales au bout de 5(n+1)=15 étapes dans le treillis.

V - Résultats

Une fois le codeur, le canal et le décodeur impléméntés, on peut procéder aux simulations pour tracer les courbes de probabilité d’erreur en fonction du rapport signal à bruit moyen g=2s2Eb/No

On constate alors que les performances de la modulation codée sont inférieures à celles d’une modulation MDP8 non codée (cf figure 1). Cela est dû au fait que la présence de bits non codés ne crée pas de diversité, ce qui est très pénalisant sur un canal de Raleigh. Quand le rapport signal à bruit n’est pas assez fort, le récepteur se trompe et rajoute des erreurs, d’où des résultats assez mauvais.